# 煤地下气化发展的新趋势及战略思考

2010年7月24日

谢明干1、朱铭2、韩孟3、高粱4、孙文鹏5、 徐道一6、余学东7、王文光8、

1. 国务院发展研究中心 ；2. 中国科学院地质与地球物理研究所 ；3.中国社会科学院经济研究所  ；4. 国家发改委经济体制和管理研究所 ；5. 核工业部北京地质研究院 ；6.中国地震局地质研究所；7.中国矿业大学 ；8.中国知识产权局

我国是一个“富煤、少气、缺油”的国家，决定了中国一次能源结构以煤为主，低碳能源资源的选择有限。电力中火电占比例达80%以上。在一段很长的时期内，煤仍然在一次能源中占60-70%的比重。开展“煤地下气化”有助于产业技术创新应用，有助于行业部门产品结构优化调整，有助于增长方式与发展方式转型，有助于资源节约与环境友好方式的探索和实现。这一专题转型推进的呼声一直很多，已发表一些文章有所介绍（ 、、、）。本文对近几年的一些新的趋势做一简介。

## 一、21世纪发展的新趋势

由于发展中国家经济发展对能源需求增长很快，以及油、气后备资源不足引起油、气价格剧烈上升，在其它再生能源等足以替代之前，石油价格很难降下来。在20世纪，西方国家开展“煤地下气化”（Underground Coal Gasification，UCG）工业试验研究，该过程大体上随油价高低而几起几落，一直没有停止。从21世纪开始，许多国家认识论到，发展UCG是大势所趋，一些国家（如美国、澳大利亚、英国、加拿大、南非、印度等）的UCG工作进展快速，UCG的气可用于发电、制氢、清洁燃料、化工原料等，有的已开始商业化生产。

最近英国在研究可再生能源时，仍然重视“清洁煤”的价值。甚至禁止煤产业多年的法国，有些人也在从新审视“后石油时代”能源政策，提出从新启动煤产业的建议。法国执政的民主联盟党议员、能源和发展俱乐部主席佛朗索瓦·米谢尔·龚诺则表示，更加洁净地开采和使用煤炭将得到技术支持和保障。

近几年煤地下气化（UCG）产业的发展已经出现以下趋势：（1）煤地下气化与联合循环发电产业的结合（UCG-IGCC）；（2）煤地下气化与碳俘获、利用、储存产业的结合（UCG-CCS）；（3）煤地下气化与制氢产业的结合（UCG-HGC）；（4）煤地下气化与燃料电池发电产业的结合（UCG-ACF）。这是一个把化石燃料的煤转化成相当清洁的燃料的重要阶段。

### （一）煤地下气化与联合循环发电产业的结合（UCG-IGCC）

煤地下气化生产的气（有“空气煤气”、“水煤气”、“合成气”等，本文以下简称为“煤气”）应用于整体煤气化燃气-蒸汽联合循环发电（Integrated Gasification Combined Cycle，IGCC），是合理使用地下气化热能的有效途径，是碳减排的重要方法。

在俄罗斯、乌兹别克早已生产2 930～4 187 kJ/m3的低热值煤气用来烧锅炉或发电，长达50多年。乌兹别克安格连矿每年气化35万吨煤，供发电之用 。在美国波德河盆地已有用UCG-IGCC发电运行多年。南非Majuba煤矿2007年5月31日 建立第一个使用UCG煤气的电站，运转第一年已生产13亿立方煤气。

在中国目前已建成UCG与发电站的连接的有华亭、新汶等矿，电站规模较小与效率尚待UGC- IGCC方向努力。

### （二）煤地下气化与碳俘获、利用、储存结合（UCG-CCS）

据估计，一个200Mw的UCG-IGCC电站年产CO2大约为1Mt。通过对CO2的分离可以使CO2得到利用和储存。例如，CO2可用以增高采油的回收率（美国波德河盆地 ），余下可就地封存。CO2可提高煤层气的回采率（英国福思湾 ），也可封存于地下深处海相地层或相邻的煤层中（增强煤层的甲烷的产量，同时得以储存） 。有文献提到，在UCG的注入井中注入钙，可使CO2成凝胶状保存。

通过UCG-CCS，可使CO2的排放量显著减少，如图1所示。

3）图 1  UCG与常规电厂发电的CO2排放量的比较

（引自Green，2008）

### （三）煤地下气化为开辟二次能源——廉价氢能源提供实际可能

世界各国开始重视UCG制氢的意义，成为一个重要的方向。“欧洲氢地下气化（Hydrogen Underground Gasification Europe）”项目从2007年9月开始，历时3年，经费350万欧元，在波兰南部Mikołów 的Barbara矿，用UCG提取氢，在2010年4月已用于燃料电池发电。

清洁煤公司主席Rohan Courtney对已发表的文献中的UCG 煤气组分的数据作了概括（图2） ，说明在UCG过程可以得到氢含量高的煤气，其中氢含量最高的两个数据是来自我国江苏新河矿、和唐山刘庄矿的UCG。

图2 世界各地UCG生产的煤气成分的比较

（引自Courtney，2009）

国内“长通道、大断面、两阶段”煤地下气化工艺是中国矿业大学余力教授等所创建的，UCG的煤气中的氢含量可高达60-70% （表1），与国外UCG的煤气中的氢含量（7.6-31.2%，平均为17.%）相比，具有明显的优越性。

UCG可以直接提供廉价氢能的来源。

| H2 | CO | CH4 | CO2 | N2 | 热值 / (MJ·m-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71·31 | 12·42 | 5·23 | 10·03 | 1·00 | 12·66 |
| 64·07 | 11·31 | 9·94 | 11·13 | 3·56 | 13·57 |
| 60·42 | 16·57 | 9·54 | 12·52 | 0·95 | 13·61 |
| 72·95 | 6·07 | 8·30 | 12·17 | 0·51 | 13·39 |
| 69·16 | 10·32 | 9·10 | 10·94 | 0·49 | 13·76 |
| 66·14 | 10·75 | 11·98 | 11·10 | 0·03 | 14·58 |
| 64·63 | 12·47 | 9·65 | 11·70 | 1·55 | 13·69 |
| 71·58 | 6·16 | 10·00 | 11·62 | 0·57 | 13·77 |
| 67·56 | 9·47 | 9·50 | 12·92 | 0·57 | 13·60 |

表1　新河二阶段试验水煤气组分和热值

（引自 余力2009）

### （四） 煤地下气化与AFC产业的结合

通过UCG使氢富集，然后用氢作燃料电池（Alkali Fuel Cells，AFC）的氢源。这样一个UCG-AFC产业结合的过程是当今能源发展的一个新方向。

煤在地下被气化可生成易燃的富氢的煤气，在地面经多种净化过程后，可由压缩摇动吸附（Pressure swing absorption）方法提取，使煤气分成两部分：一部分是压缩氢、另一部分是纯CO2。氢气可供给能源燃料电池（Energy fuel cells）发电，其副产品是水，CO2被俘获后可储存。

英国桑顿新能源公司和Waste2tricity公司宣布成立合资公司、，从事由UCG 得到的氢气，通过燃料电池转化为电的商业应用。这样一个煤电清洁模式比常规煤电站的要优越。

在澳大利亚，燃料电池生产商AFC能源公司2009年与Linc能源公司、B9煤炭有限公司签订了一个协议，开展AFC用于Linc能源公司的UCG项目，计划AFC公司的燃料电池能于 2010年在Linc能源公司Chinxhilla的UCG 厂运作，如果可行，将安装较大的5万瓦的设备。

# 二、经济评估

前苏联多年UCG的生产结果表明，UCG比传统煤炭开采技术可节省投资78%、节约成本62%，提高工效3倍以上，吨煤价值可提高10倍以上。

在美国怀俄明州波德河盆地，一个200MW UCG-IGCC电厂具有多年使用UCG生产的煤气于发电的经验，在表2、表3中列出它的一些基本经济数据，对一般

表2 美国俄怀明州波德河盆地煤地下气化合成气发电与常规比较

| 联合循环发电（IGCC）与煤地下气化联合循环发电（UCG-IGCC）的多个指标进行对比。由表可见：（1）全部资本投入 $2亿6千3百万元（1350元/KW）；（2）每年经营费用 $ 2千万元；（3）销售电价 $ 62元/MW-hr（$0.00062元/KW-hr）；（5）UCG-IGCC的安装成本比IGCC低24%；UCG-IGCC的每1000度（kWh)电成本为11.96美元，而IGCC则为21.99美元，前者比后者便宜将近一半（46%）；（6）前者的对于回报率（15%）的盈亏平衡售价比后者低36%；（7）前者的资本接收益现金流动率（DCFROR）比后者增加75%；（8）后者的投资回收期需10.77年，而前者缩短到7.64年。 | 煤气化联合循环发电 IGCC | 煤地下气化联合循环发电 UCG-IGCC |
| --- | --- | --- |
| 兆瓦 | 550 | 200 |
| 全资本（Tatol capital,$k） | $849310 | $263300 |
| 安装成本 $/KW | $1544 | $1180 |
| 年运转费 K$/Yr | $90073 | $19916 |
| 成本价（OP COST）$/MWh | $21.99 | $11.96 |
| 施工时间 | 3年 | 3年 |
| 运作时间 | 22年 | 22年 |
| 债务/股权 | 100%股权 | 100%股权 |
| 美国符合率（USfit rate） | 35% | 35% |
| Sales Price for 15% ROI | $80.60 | $51.68 |
| DCF-ROR at $62/MWhr | 10.40% | 18.30% |
| 汇报回收期在$62/MWhr 年 | 10.77 | 7.64 |

在波德河盆地UCG产业运行后得出的结论是：（1）UCG对于发电和合成原料生产来说，在经济效益和环境友好方面是可以实行的技术；（2）UCG可为人造石油（SNG）、染料和其他产品（如化肥）等提供原料。

表3  UCG-IGCC与 IGCC的一些经济价格的比较

|  | IGCC | UCG-IGCC | UCG优势% |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装成本 $/kW | $1,544 | $1,180 | 24% |
| 运作成本 $/MWh | $21.99 | $11.96 | 46% |
| 对于回报率15%的盈亏平衡的售价 | $80.60 | $51.68 | 36% |
| 资本收益现金流动率 | 10.4% | 18.3% | 75% |
| 投资收回期 | 10.77年 | 7.64年 | 39% |

澳大利亚的碳能源公司（Carbon Energy Ltd）对UCG-IGCC与IGCC两者的电力成本数据进行了比较（图3），图3的上部的三个方块表示IGCC所用的三种模式，它们的电价都要显著高于UCG的对应模式（三个圆点）。

图3  UCG-IGCC和传统IGCC（粉煤）发电价格的比较（Carbon Energy Limited，2009 ）

# 三、“煤地下气化”（UCG）的战略思考

### （一）推广和深化对煤地下气化（UCG）的科技认知与绿色认识

UCG的实质是把安置在地表的人造“气化炉”，从地面搬到地下煤层中，使小型、封闭式的气化炉，变成大型、开放式的能产生摄氏千度以上高温的地下（自然）“气化炉”。因此，形成煤气的工艺也由固定的模式，变成了随地下煤层地质条件变化而需不断调整的动态气化工艺。有人就提出“稳定性”。为了保持其生产稳定而持续，首要的是选址。即对其所要求煤田的区域地质、构造地质和水文地质条件、煤种特性参数进行调查，调查的手段包含钻井、地震等方面，建立精确与可靠的三维空间地质等有关图件，在地质条件综合评价基础上再进行计算、建模、设计、施工，这是与常规开矿不同之处。因此，UCG过程涉及到地质、水文、勘探、物探、环境、化工与煤化工、技械、自动控制等综合学科。其最基础的是地质，搞清地质，才能预知其变化和有相应的对策。

在运作期间也是需要对UCG实行全程监控，以保证生产能安全、平稳、持续地进行。在生产过程中和结束后，还需对留在原地的煤渣、焦油等进行后期处理，以防它们崩塌、污染地下水等。

### （二）大力推行UCG可使环境得到明显改善，同时实现高碳资源低碳利用，规避地质灾害与保障生产安全

UCG生产过程把产生的大量煤灰、煤矸石等污染无保留在地下，不占地，不污染江河、大地和大气，减轻地面下陷；地下气化生产的“煤气”，经分馏后再利用，可以收到物尽其用，还能将燃烧后产生的CO2回收再送回地下，或再利用，从而将利用煤所产生的各种污染降到最低；从根本上解决了地下采煤的多种地质灾害，使煤炭生产更安全，大大减少煤矿工人的职业病。

UCG也会引发一些环境污染，是可以妥善解决的。但是，更应看到当前在中国需要解决煤在地表使用造成污染问题的严重性，它与UCG造成的环境污染相比，相差十分悬殊。因而，要认识到推进UCG的迫切性。

### （三）“煤地下气化”成本低廉，经济生态环境综合效益明显

国内“煤地下气化”成本为0.2～0.25元/m3，比“煤地面气化”成本(0.4～0.5元/m3)降低50%。假如从煤炭气化工艺中提取氢,则氢的成本为0·5元/m3,而利用一般方法制取氢气则为1·5~2·0元/m3。有资料表明,在同一矿区,相同的生产能力,参加地下气化的职工为1000  人,而参加竖井的人数则为3500人,劳动生产率提高了3·5倍（张祖培 2005）。

采用“长通道、大断面”新工艺可大大节省建炉的初期投资和运行费用，煤气成本更低。已在唐元/m3、水煤气为0.2元/m3、氢气为0.5元/m3。我国山东孙村地下气化水煤气成本为0.193元/m3,年获利税375万元,利润311万元,投资利润率25.83%（柳少波等 2003）,投资回收期3.9年(梁杰等,2002)。

UCG生产的“煤气”是化工产业的重要原料。我国引进“先进”地面煤气化技术生产的合成氨，二甲醚、合成油等化工产品由于成本高（包括煤价高），缺乏竞争力。而UCG具有成本低的价格优势。

UCG的煤气运输方便，可显著减轻我国西煤东运、北煤南运的运输压力。

UCG在地下的生产员工大幅减少，劳动条件得到很大改善，根除井下采煤工人的职业病（如尘肺病）；从根本上解决了地下采煤的多种地质灾害，使煤炭生产更安全。

### （四) “煤地下气化”可确保我国能源安全和长期有保证的自主供给，并可促进能源综合利用、促进产业升级

我国缺石油、少天然气，长期以来依赖靠进口来补充。而我国煤炭资源丰富，能够保证我国经济长期发展需要。UCG可成倍增加煤的资源量。传统机械开采方法难以利用的劣质煤、薄层煤、陡倾斜煤层、埋藏深度大于1000米、废矿区残留地下的煤(1953—2003年达300亿吨)均有可能得到利用。通过UCG生产煤气，用以合成燃油和人工天然气, 以代替进口石油，我国能源就可大大减少对进口石油和天然气的依赖，从而确保了我国经济与政治的独立与安全。

徐道一 2003 生活在石油时代 中国家地理 第五期 p.18-25

徐道一2006 在2006年世界地球日、中国地球日座谈会上的发言。社会科学论坛7（上）p.100-102。

徐道一、朱铭、韩孟、高梁，2009，节能减排与煤地下气化的战略开发。见：曾晓东编，第四届环境与发展中国（国际）论坛论文集。北京：中国出版集团现代教育出版社，214-232页。

朱铭、徐道一、孙文鹏、韩孟、王文光，2009，解决大气污染的新途径：煤地下气化。中国人口环境与资源，19（专刊），213-217。

毛文波 巴黎11月9日电 法国重新定位煤炭在能源结构中的地位

www.hnkjcg.cn/system/kjdt/showinfo.asp?infoid=19409

华东电网有限公司编 2005 现代电力工业词典 中国电力出版社。

Underground Coal Gasification in Republic of Uzbekistan Link to original publication: http://ucg-uz.by.ru/ucgen.htm

GasTech Inc. 2008 Underground Coal Gasification in the “Deep Coals” of the Power River Basin and Preliminary Implacations for EOR.

eori.uwyo.edu/.../Steve%20Morzenti_GasTech_EORI_CO2%20Casper%20May%2030%202008.pdf

Covell J.R. Powder river basin underground coal gasification WY EORI CO2 conference june 23-24 2009 eori.uwyo.edu/.../James%20Covell%20EORI_CO2_Presentation.pdf

DTI，2006，The feasibility of UCG under the Firth of Foeth。

www.bis.gov.uk/files/file30689.pdf

Michael Green，2008，Underground Coal Gasification, State of the Art 2008.12 .8.

www.kpk.gov.pl/pliki/plik/.htm.?id=9343

The success of pilot underground coal gasification, 2010-05-13

www.naukapolska.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl

Rohan Courtney，2008，Underground Coal Gasification ec.europa.eu/energy/international/.../clean_coal_limited.pdf

余力，2009，两阶段煤炭地下气化工艺的应用。煤炭学报Vol. 34，No. 2。

JV with Waste2Tricity for Fuel Cells。

www.britishcoalgasification.co.uk/NewsItem-FuelCellJV.html -

AFC Energy PLC('AFC Energy' or the 'Company') 2009 Waste2Tricity announces Chairman and Thornton New Energy MoU. www.investegate.co.uk/Article.aspx?id=200907150700246809V

AFC Energy Plc，2009，Order and exclusivity agreement with Linc Energy www.b9coal.com/dl/AFC-Energy-Plc.pdf

太原煤炭气化公司赴苏考察团，1989，苏联煤炭地下气化考察报告。煤炭综合利用，第3期，14-20页。

Underground Coal gasification in the “deep Coal”of the Powder River Basin and preliminary implications for EOR May 29-30，2008

Rohan Courtney，2008，Underground Coal Gasification。 ec.europa.eu/energy/international/.../clean_coal_limited.pdf

Carbon Energy Limited，2009，Undergrounder Coal gasification syngas production and power Generation – Bloodwood Creek Projection and Mining Lease Application 50253.

DTI 2006 The feasibility of UCG Under the Firth of Forth. www.bis.gov.uk/files/file30689.pdf

Linc Energy (ASX:LNC) Continues Chinchilla Underground Coal Gasification Operation, Not Affected By Cougar Energy (ASX:CXY) Shutdown

www.abnnewswire.net/press/.../Linc_Energy_(ASX:LNC)_Continues_Chinchilla_Underground_Coal_Gasification_Operation_Not_Affe

张祖培，徐会文，刘光华 2003 双阳煤矿煤炭地下气化的应用研究 探矿工程增刊p.214-218。

柳少波，洪峰，梁杰 2005 煤炭地下气化技术及其应用前景 天然气工业 Vol.25 No.8 p.119-122

梁杰，余力.“长通道、大断面”煤炭地下气化新工艺.中国煤炭,2002;28 (12): 8~13